UAB „TOKSIKA“ Šiaulių padalinio įrenginio,

ESANČIo ŠIAULIŲ R. SAV., jurgeliškių k.

aplinkos monitoringo

2024 m. ataskaita

Parengė:

Vyr. Aplinkos inžinierius						Marius Turskis

Direktorius			Mindaugas Čegys

Šiauliai, 2025

Ūkio subjektų aplinkos

monitoringo nuostatų

4 priedas

| Aplinkos apsaugos agentūrai | X |
| --- | --- |
| Lietuvos geologijos tarnybai | X |
| Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos |  |

(reikiamą langelį pažymėti X)

ŪKIO SUBJEKTŲ APLINKOS MONITORINGO ATASKAITA

I SKYRIUS.
BENDROJI DALIS

1. Informacija apie ūkio subjektą:

| 1.1. teisinis statusas: |  |
| --- | --- |
| juridinis asmuo |  |
| juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė) | X |
| fizinis asmuo, vykdantis ūkinę veiklą |  |
| (tinkamą langelį pažymėti X) |  |  |

| 1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė |  |  |  |  |  | 1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UAB „Toksika “ Šiaulių filialas |  |  |  |  |  | 244670310 |  |  |  |  |
| 1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| savivaldybė | gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė) |  |  | gatvės pavadinimas |  | pastato ar pastatų komplekso nr. | korpusas |  | buto ar negyvenamosios patalpos nr. |  |
| Šiaulių r. | Jurgeliškių k. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. ryšio informacija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| telefono nr. |  |  | fakso nr. |  |  | el. pašto adresas |  |  |  |  |
| (8-41) 211029 |  |  |  |  |  | b.skrabalius@toksika.lt |  |  |  |  |
| 2. Ūkinės veiklos vieta: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ūkinės veiklos objekto pavadinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pavojingų atliekų tvarkymo aikštelė, pavojingų atliekų sąvartynas ir pavojingų atliekų deginimo įrenginys |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adresas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| savivaldybė | gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė) |  |  | gatvės pavadinimas |  | pastato ar pastatų komplekso nr. | korpusas |  | buto ar negyvenamosios patalpos nr. |  |
| Šiaulių r. | Jurgeliškių k. |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |
| 3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| telefono nr. |  | fakso nr. |  |  | el. pašto adresas |  |  |  |  |
| 8-41 545536 |  | 8-41 545536 |  |  | info@geomina.lt |  |  |  |  |
| 4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami: 2024 m. |  |  |  |  |  |  |  |

II SKYRIUS.
 POVEIKIO APLINKAI monitoringas

1 lentelė. Poveikio vandens kokybei monitoringo duomenys. Monitoringas nevykdomas.

2 lentelė. Poveikio oro kokybei monitoringo duomenys.  Monitoringas nevykdomas.

3 lentelė. Poveikio požeminiam vandeniui monitoringo duomenys1.

| Eil. Nr. | Nustatomai parametrai | Matavimo vnt. | Matavimo metodas2 | Laboratorija2 | Vertinimo kriterijus3 | Matavimų rezultatas |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
|  |  |  |  |  |  | gręžinio Nr.4 | 29478 |
|  |  |  |  |  |  | data | 2024-10-16 |
| 1 | Vandens lygis abs. a. | m | spec. matavimo juosta | UAB „Geomina“ |  | 108,9 |  |
| 2 | Temperatūra | °C | skait. termometras |  |  | 12,6 |  |
| 3 | pH |  | LST EN ISO 10523:2012 | leidimas Nr. 1393732, |  | 7,83 |  |
| 4 | Eh | mV | potenciometrija | 2017-07-27 |  | -44 |  |
| 5 | Savitasis elektros laidis | µS/cm | LST EN 27888:1999 |  |  | 885 |  |
| 6 | Ištirpusių min. medž. suma | mg/l | apskaičiuojama |  |  | 900,57 |  |
| 7 | Permanganato skaičius | mg O/l | LST EN ISO 8467:2002 |  |  | 12,9 |  |
| 8 | ChDS | mg O/l | ISO 15705:2002 |  |  | 64,8 |  |
| 9 | Bendras kietumas | mg-ekv/l | LST ISO 6059:1998 |  |  | 12,6 |  |
| 10 | Karbonatinis kietumas | mg-ekv/l | apskaičiuojama |  |  | 10,7 |  |
| 11 | Cl- | mg/l | LST EN ISO 10304-1:2009 |  | 500 mg/l [5, 4] | 3,7 |  |
| 12 | SO42- | mg/l | LST EN ISO 10304 |  | 1000 mg/l [5, 4] | 3,7 |  |
| 13 | HCO3- | mg/l | LST ISO 9963-1 |  |  | 652 |  |
| 14 | CO32- | mg/l | apskaičiuojama |  |  | <6,7 |  |
| 15 | NO2- | mg/l | LST EN ISO 10304-1:2009 |  | 1 mg/l [5, 4] | 0,23 |  |
| 16 | NO3- | mg/l | LST EN ISO 10304-1:2009 |  | 100 mg/l [5, 4] | 5,9 |  |
| 17 | Na+ | mg/l | LST ISO 9964-3:1998 |  |  | 3,38 |  |
| 18 | K+ | mg/l | LST ISO 9964-3:1998 |  |  | 5,75 |  |
| 19 | Ca2+ | mg/l | LST ISO 6058:1998 |  |  | 185 |  |
| 20 | Mg2+ | mg/l | LST ISO 6059:1998 |  |  | 40,3 |  |
| 21 | NH4+ | mg/l | LST ISO 7150-1:1998 |  | 12,86 mg/l* [4] | 0,61 |  |
| 22 | Benzenas | µg/l | ISO 11423-1:1997 |  | 50 µg/l [5], 10 µg/l [4] | <0,6 |  |
| 23 | Ksilenas (izomerų suma) | µg/l | apskaičiuojama |  | 500 µg/l [5] | <1,9 |  |
| 24 | Toluenas | µg/l | ISO 11423-1:1997 |  | 1000 µg/l [5] | <1,2 |  |
| 25 | Etil-Benzenas | µg/l | ISO 11423-1:1997 |  | 300 µg/l [5] | <0,9 |  |
| 26 | p- ir m- Ksilenai | µg/l | ISO 11423-1:1997 |  |  | <1,9 |  |
| 27 | o- Ksilenas | µg/l | ISO 11423-1:1997 |  |  | <1,0 |  |
| 28 | BEA (C6-C10) koncentracija | mg/l | US EPA Method 8015C:2014 |  | 10 mg/l [6] | <0,14 |  |
| 29 | DEA (C10-C28) koncentracija | mg/l | US EPA Method 8015C:2007 |  |  | <0,13 |  |
| 30 | Cd | µg/l | LST EN ISO 15586:2004 | UAB „Vandens tyrimai“ | 6 µg/l [5], 10 µg/l [4] | <0,3 |  |
| 31 | Pb | µg/l | LST EN ISO 15586:2004 | leidimas Nr. 983766, | 75 µg/l [5], 32 µg/l [4] | 17 |  |
| 32 | Cr | µg/l | LST EN ISO 15586:2004 | 2012-10-29 | 100 µg/l [5], 500 µg/l [4] | 4,7 |  |
| 33 | Zn | µg/l | LST EN ISO 15586:2004 |  | 1000 µg/l [5], 3000 µg/l [4] | 56 |  |
| 34 | Cu | µg/l | LST EN ISO 15586:2004 |  | 2000 µg/l [5], 100 µg/l [4] | 10 |  |
| 35 | Ni | µg/l | LST EN ISO 15586:2004 |  | 100 µg/l [5], 40 µg/l [4] | 16 |  |
| 36 | As | µg/l | LST EN ISO 15586:2004 |  | 50 µg/l [5, 4] | 4 |  |
| 37 | Hg | µg/l | LST EN ISO 12846:2012 |  | 1 µg/l [5, 4] | <0,1 |  |
|  |  |  |  |  |  | gręžinio Nr.4 | 29482 |
|  |  |  |  |  |  | data | 2024-10-16 |
| 38 | Vandens lygis abs. a. | m | spec. matavimo juosta | UAB „Geomina“ |  | 106,4 |  |
| 39 | Temperatūra | °C | skait. termometras |  |  | 13,4 |  |
| 40 | pH |  | LST EN ISO 10523:2012 | leidimas Nr. 1393732, |  | 7,79 |  |
| 41 | Eh | mV | potenciometrija | 2017-07-27 |  | 44 |  |
| 42 | Savitasis elektros laidis | µS/cm | LST EN 27888:1999 |  |  | 736 |  |
| 43 | Ištirpusių min. medž. suma | mg/l | apskaičiuojama |  |  | 733,366 |  |
| 44 | Permanganato skaičius | mg O/l | LST EN ISO 8467:2002 |  |  | 1,44 |  |
| 45 | ChDS | mg O/l | ISO 15705:2002 |  |  | 8,98 |  |
| 46 | Bendras kietumas | mg-ekv/l | LST ISO 6059:1998 |  |  | 10,8 |  |
| 47 | Karbonatinis kietumas | mg-ekv/l | apskaičiuojama |  |  | 8,51 |  |
| 48 | Cl- | mg/l | LST EN ISO 10304-1:2009 |  | 500 mg/l [5, 4] | 6,7 |  |
| 49 | SO42- | mg/l | LST EN ISO 10304 |  | 1000 mg/l [5, 4] | 16 |  |
| 50 | HCO3- | mg/l | LST ISO 9963-1 |  |  | 519 |  |
| 51 | CO32- | mg/l | apskaičiuojama |  |  | <6,7 |  |
| 52 | NO2- | mg/l | LST EN ISO 10304-1:2009 |  | 1 mg/l [5, 4] | <0,016 |  |
| 53 | NO3- | mg/l | LST EN ISO 10304-1:2009 |  | 100 mg/l [5, 4] | 0,32 |  |
| 54 | Na+ | mg/l | LST ISO 9964-3:1998 |  |  | 5,46 |  |
| 55 | K+ | mg/l | LST ISO 9964-3:1998 |  |  | 1,21 |  |
| 56 | Ca2+ | mg/l | LST ISO 6058:1998 |  |  | 137 |  |
| 57 | Mg2+ | mg/l | LST ISO 6059:1998 |  |  | 47,6 |  |
| 58 | NH4+ | mg/l | LST ISO 7150-1:1998 |  | 12,86 mg/l* [4] | 0,076 |  |
| 59 | Benzenas | µg/l | ISO 11423-1:1997 |  | 50 µg/l [5], 10 µg/l [4] | <0,6 |  |
| 60 | Ksilenas (izomerų suma) | µg/l | apskaičiuojama |  | 500 µg/l [5] | <1,9 |  |
| 61 | Toluenas | µg/l | ISO 11423-1:1997 |  | 1000 µg/l [5] | <1,2 |  |
| 62 | Etil-Benzenas | µg/l | ISO 11423-1:1997 |  | 300 µg/l [5] | <0,9 |  |
| 63 | p- ir m- Ksilenai | µg/l | ISO 11423-1:1997 |  |  | <1,9 |  |
| 64 | o- Ksilenas | µg/l | ISO 11423-1:1997 |  |  | <1,0 |  |
| 65 | BEA (C6-C10) koncentracija | mg/l | US EPA Method 8015C:2014 |  | 10 mg/l [6] | <0,14 |  |
| 66 | DEA (C10-C28) koncentracija | mg/l | US EPA Method 8015C:2007 |  |  | <0,13 |  |
| 67 | Cd | µg/l | LST EN ISO 15586:2004 | UAB „Vandens tyrimai“ | 6 µg/l [5], 10 µg/l [4] | <0,3 |  |
| 68 | Pb | µg/l | LST EN ISO 15586:2004 | leidimas Nr. 983766, | 75 µg/l [5], 32 µg/l [4] | 6,6 |  |
| 69 | Cr | µg/l | LST EN ISO 15586:2004 | 2012-10-29 | 100 µg/l [5], 500 µg/l [4] | <1 |  |
| 70 | Zn | µg/l | LST EN ISO 15586:2004 |  | 1000 µg/l [5], 3000 µg/l [4] | <40 |  |
| 71 | Cu | µg/l | LST EN ISO 15586:2004 |  | 2000 µg/l [5], 100 µg/l [4] | <1 |  |
| 72 | Ni | µg/l | LST EN ISO 15586:2004 |  | 100 µg/l [5], 40 µg/l [4] | <2 |  |
| 73 | As | µg/l | LST EN ISO 15586:2004 |  | 50 µg/l [5, 4] | <1 |  |
| 74 | Hg | µg/l | LST EN ISO 12846:2012 |  | 1 µg/l [5, 4] | <0,1 |  |
|  |  |  |  |  |  | gręžinio Nr.4 | 57813 |
|  |  |  |  |  |  | data | 2024-10-16 |
| 75 | Vandens lygis abs. a. | m | spec. matavimo juosta | UAB „Geomina“ |  | 107,39 |  |
| 76 | Temperatūra | °C | skait. termometras |  |  | 13,4 |  |
| 77 | pH |  | LST EN ISO 10523:2012 | leidimas Nr. 1393732, |  | 7,51 |  |
| 78 | Eh | mV | potenciometrija | 2017-07-27 |  | 151 |  |
| 79 | Savitasis elektros laidis | µS/cm | LST EN 27888:1999 |  |  | 1078 |  |
| 80 | Ištirpusių min. medž. suma | mg/l | apskaičiuojama |  |  | 942,754 |  |
| 81 | Permanganato skaičius | mg O/l | LST EN ISO 8467:2002 |  |  | 2,5 |  |
| 82 | ChDS | mg O/l | ISO 15705:2002 |  |  | 50,6 |  |
| 83 | Bendras kietumas | mg-ekv/l | LST ISO 6059:1998 |  |  | 9,95 |  |
| 84 | Karbonatinis kietumas | mg-ekv/l | apskaičiuojama |  |  | 9,56 |  |
| 85 | Cl- | mg/l | LST EN ISO 10304-1:2009 |  | 500 mg/l [5, 4] | 62 |  |
| 86 | SO42- | mg/l | LST EN ISO 10304 |  | 1000 mg/l [5, 4] | 42 |  |
| 87 | HCO3- | mg/l | LST ISO 9963-1 |  |  | 583 |  |
| 88 | CO32- | mg/l | apskaičiuojama |  |  | <6,7 |  |
| 89 | NO2- | mg/l | LST EN ISO 10304-1:2009 |  | 1 mg/l [5, 4] | <0,016 |  |
| 90 | NO3- | mg/l | LST EN ISO 10304-1:2009 |  | 100 mg/l [5, 4] | 0,53 |  |
| 91 | Na+ | mg/l | LST ISO 9964-3:1998 |  |  | 77,1 |  |
| 92 | K+ | mg/l | LST ISO 9964-3:1998 |  |  | 1,67 |  |
| 93 | Ca2+ | mg/l | LST ISO 6058:1998 |  |  | 141 |  |
| 94 | Mg2+ | mg/l | LST ISO 6059:1998 |  |  | 35,4 |  |
| 95 | NH4+ | mg/l | LST ISO 7150-1:1998 |  | 12,86 mg/l* [4] | 0,054 |  |
| 96 | Benzenas | µg/l | ISO 11423-1:1997 |  | 50 µg/l [5], 10 µg/l [4] | <0,6 |  |
| 97 | Ksilenas (izomerų suma) | µg/l | apskaičiuojama |  | 500 µg/l [5] | <1,9 |  |
| 98 | Toluenas | µg/l | ISO 11423-1:1997 |  | 1000 µg/l [5] | <1,2 |  |
| 99 | Etil-Benzenas | µg/l | ISO 11423-1:1997 |  | 300 µg/l [5] | <0,9 |  |
| 100 | p- ir m- Ksilenai | µg/l | ISO 11423-1:1997 |  |  | <1,9 |  |
| 101 | o- Ksilenas | µg/l | ISO 11423-1:1997 |  |  | <1,0 |  |
| 102 | BEA (C6-C10) koncentracija | mg/l | US EPA Method 8015C:2014 |  | 10 mg/l [6] | <0,14 |  |
| 103 | DEA (C10-C28) koncentracija | mg/l | US EPA Method 8015C:2007 |  |  | <0,13 |  |
| 104 | Cd | µg/l | LST EN ISO 15586:2004 | UAB „Vandens tyrimai“ | 6 µg/l [5], 10 µg/l [4] | <0,3 |  |
| 105 | Pb | µg/l | LST EN ISO 15586:2004 | leidimas Nr. 983766, | 75 µg/l [5], 32 µg/l [4] | 1,7 |  |
| 106 | Cr | µg/l | LST EN ISO 15586:2004 | 2012-10-29 | 100 µg/l [5], 500 µg/l [4] | 2,6 |  |
| 107 | Zn | µg/l | LST EN ISO 15586:2004 |  | 1000 µg/l [5], 3000 µg/l [4] | <40 |  |
| 108 | Cu | µg/l | LST EN ISO 15586:2004 |  | 2000 µg/l [5], 100 µg/l [4] | 4,3 |  |
| 109 | Ni | µg/l | LST EN ISO 15586:2004 |  | 100 µg/l [5], 40 µg/l [4] | 5,1 |  |
| 110 | As | µg/l | LST EN ISO 15586:2004 |  | 50 µg/l [5, 4] | 3,1 |  |
| 111 | Hg | µg/l | LST EN ISO 12846:2012 |  | 1 µg/l [5, 4] | <0,1 |  |
|  |  |  |  |  |  | gręžinio Nr.4 | 57814 |
|  |  |  |  |  |  | data | 2024-10-16 |
| 112 | Vandens lygis abs. a. | m | spec. matavimo juosta | UAB „Geomina“ |  | 107,17 |  |
| 113 | Temperatūra | °C | skait. termometras |  |  | 14,1 |  |
| 114 | pH |  | LST EN ISO 10523:2012 | leidimas Nr. 1393732, |  | 7,28 |  |
| 115 | Eh | mV | potenciometrija | 2017-07-27 |  | 101 |  |
| 116 | Savitasis elektros laidis | µS/cm | LST EN 27888:1999 |  |  | 2800 |  |
| 117 | Ištirpusių min. medž. suma | mg/l | apskaičiuojama |  |  | 1924,01 |  |
| 118 | Permanganato skaičius | mg O/l | LST EN ISO 8467:2002 |  |  | 42,2 |  |
| 119 | ChDS | mg O/l | ISO 15705:2002 |  |  | 333 |  |
| 120 | Bendras kietumas | mg-ekv/l | LST ISO 6059:1998 |  |  | 22,2 |  |
| 121 | Karbonatinis kietumas | mg-ekv/l | apskaičiuojama |  |  | 10,8 |  |
| 122 | Cl- | mg/l | LST EN ISO 10304-1:2009 |  | 500 mg/l [5, 4] | 560 |  |
| 123 | SO42- | mg/l | LST EN ISO 10304 |  | 1000 mg/l [5, 4] | 110 |  |
| 124 | HCO3- | mg/l | LST ISO 9963-1 |  |  | 657 |  |
| 125 | CO32- | mg/l | apskaičiuojama |  |  | <6,7 |  |
| 126 | NO2- | mg/l | LST EN ISO 10304-1:2009 |  | 1 mg/l [5, 4] | <0,016 |  |
| 127 | NO3- | mg/l | LST EN ISO 10304-1:2009 |  | 100 mg/l [5, 4] | <0,034 |  |
| 128 | Na+ | mg/l | LST ISO 9964-3:1998 |  |  | 189 |  |
| 129 | K+ | mg/l | LST ISO 9964-3:1998 |  |  | 3,53 |  |
| 130 | Ca2+ | mg/l | LST ISO 6058:1998 |  |  | 342 |  |
| 131 | Mg2+ | mg/l | LST ISO 6059:1998 |  |  | 62,3 |  |
| 132 | NH4+ | mg/l | LST ISO 7150-1:1998 |  | 12,86 mg/l* [4] | 0,18 |  |
| 133 | Benzenas | µg/l | ISO 11423-1:1997 |  | 50 µg/l [5], 10 µg/l [4] | 3,7 |  |
| 134 | Ksilenas (izomerų suma) | µg/l | apskaičiuojama |  | 500 µg/l [5] | <1,9 |  |
| 135 | Toluenas | µg/l | ISO 11423-1:1997 |  | 1000 µg/l [5] | 2,9 |  |
| 136 | Etil-Benzenas | µg/l | ISO 11423-1:1997 |  | 300 µg/l [5] | <0,9 |  |
| 137 | p- ir m- Ksilenai | µg/l | ISO 11423-1:1997 |  |  | <1,9 |  |
| 138 | o- Ksilenas | µg/l | ISO 11423-1:1997 |  |  | 1,3 |  |
| 139 | BEA (C6-C10) koncentracija | mg/l | US EPA Method 8015C:2014 |  | 10 mg/l [6] | <0,14 |  |
| 140 | DEA (C10-C28) koncentracija | mg/l | US EPA Method 8015C:2007 |  |  | <0,13 |  |
| 141 | Cd | µg/l | LST EN ISO 15586:2004 | UAB „Vandens tyrimai“ | 6 µg/l [5], 10 µg/l [4] | <0,3 |  |
| 142 | Pb | µg/l | LST EN ISO 15586:2004 | leidimas Nr. 983766, | 75 µg/l [5], 32 µg/l [4] | 4,8 |  |
| 143 | Cr | µg/l | LST EN ISO 15586:2004 | 2012-10-29 | 100 µg/l [5], 500 µg/l [4] | 5 |  |
| 144 | Zn | µg/l | LST EN ISO 15586:2004 |  | 1000 µg/l [5], 3000 µg/l [4] | <40 |  |
| 145 | Cu | µg/l | LST EN ISO 15586:2004 |  | 2000 µg/l [5], 100 µg/l [4] | 12 |  |
| 146 | Ni | µg/l | LST EN ISO 15586:2004 |  | 100 µg/l [5], 40 µg/l [4] | 190 |  |
| 147 | As | µg/l | LST EN ISO 15586:2004 |  | 50 µg/l [5, 4] | 17 |  |
| 148 | Hg | µg/l | LST EN ISO 12846:2012 |  | 1 µg/l [5, 4] | <0,1 |  |
|  |  |  |  |  |  | gręžinio Nr.4 | 57815 |
|  |  |  |  |  |  | data | 2024-10-16 |
| 149 | Vandens lygis abs. a. | m | spec. matavimo juosta | UAB „Geomina“ |  | 107,63 |  |
| 150 | Temperatūra | °C | skait. termometras |  |  | 15,1 |  |
| 151 | pH |  | LST EN ISO 10523:2012 | leidimas Nr. 1393732, |  | 6,83 |  |
| 152 | Eh | mV | potenciometrija | 2017-07-27 |  | 99 |  |
| 153 | Savitasis elektros laidis | µS/cm | LST EN 27888:1999 |  |  | 964 |  |
| 154 | Ištirpusių min. medž. suma | mg/l | apskaičiuojama |  |  | 836,948 |  |
| 155 | Permanganato skaičius | mg O/l | LST EN ISO 8467:2002 |  |  | 78,1 |  |
| 156 | ChDS | mg O/l | ISO 15705:2002 |  |  | 2390 |  |
| 157 | Bendras kietumas | mg-ekv/l | LST ISO 6059:1998 |  |  | 10,8 |  |
| 158 | Karbonatinis kietumas | mg-ekv/l | apskaičiuojama |  |  | 9,68 |  |
| 159 | Cl- | mg/l | LST EN ISO 10304-1:2009 |  | 500 mg/l [5, 4] | 17 |  |
| 160 | SO42- | mg/l | LST EN ISO 10304 |  | 1000 mg/l [5, 4] | 4,2 |  |
| 161 | HCO3- | mg/l | LST ISO 9963-1 |  |  | 590 |  |
| 162 | CO32- | mg/l | apskaičiuojama |  |  | <6,7 |  |
| 163 | NO2- | mg/l | LST EN ISO 10304-1:2009 |  | 1 mg/l [5, 4] | <0,016 |  |
| 164 | NO3- | mg/l | LST EN ISO 10304-1:2009 |  | 100 mg/l [5, 4] | 0,088 |  |
| 165 | Na+ | mg/l | LST ISO 9964-3:1998 |  |  | 9,16 |  |
| 166 | K+ | mg/l | LST ISO 9964-3:1998 |  |  | 11,2 |  |
| 167 | Ca2+ | mg/l | LST ISO 6058:1998 |  |  | 157 |  |
| 168 | Mg2+ | mg/l | LST ISO 6059:1998 |  |  | 35,4 |  |
| 169 | NH4+ | mg/l | LST ISO 7150-1:1998 |  | 12,86 mg/l* [4] | 12,9 |  |
| 170 | Benzenas | µg/l | ISO 11423-1:1997 |  | 50 µg/l [5], 10 µg/l [4] | <0,6 |  |
| 171 | Ksilenas (izomerų suma) | µg/l | apskaičiuojama |  | 500 µg/l [5] | <1,9 |  |
| 172 | Toluenas | µg/l | ISO 11423-1:1997 |  | 1000 µg/l [5] | <1,2 |  |
| 173 | Etil-Benzenas | µg/l | ISO 11423-1:1997 |  | 300 µg/l [5] | <0,9 |  |
| 174 | p- ir m- Ksilenai | µg/l | ISO 11423-1:1997 |  |  | <1,9 |  |
| 175 | o- Ksilenas | µg/l | ISO 11423-1:1997 |  |  | <1,0 |  |
| 176 | BEA (C6-C10) koncentracija | mg/l | US EPA Method 8015C:2014 |  | 10 mg/l [6] | <0,14 |  |
| 177 | DEA (C10-C28) koncentracija | mg/l | US EPA Method 8015C:2007 |  |  | <0,13 |  |
| 178 | Cd | µg/l | LST EN ISO 15586:2004 | UAB „Vandens tyrimai“ | 6 µg/l [5], 10 µg/l [4] | 0,83 |  |
| 179 | Pb | µg/l | LST EN ISO 15586:2004 | leidimas Nr. 983766, | 75 µg/l [5], 32 µg/l [4] | 9,6 |  |
| 180 | Cr | µg/l | LST EN ISO 15586:2004 | 2012-10-29 | 100 µg/l [5], 500 µg/l [4] | 9,9 |  |
| 181 | Zn | µg/l | LST EN ISO 15586:2004 |  | 1000 µg/l [5], 3000 µg/l [4] | 1000 |  |
| 182 | Cu | µg/l | LST EN ISO 15586:2004 |  | 2000 µg/l [5], 100 µg/l [4] | 21 |  |
| 183 | Ni | µg/l | LST EN ISO 15586:2004 |  | 100 µg/l [5], 40 µg/l [4] | 300 |  |
| 184 | As | µg/l | LST EN ISO 15586:2004 |  | 50 µg/l [5, 4] | 60 |  |
| 185 | Hg | µg/l | LST EN ISO 12846:2012 |  | 1 µg/l [5, 4] | <0,1 |  |
|  |  |  |  |  |  | gręžinio Nr.4 | 57816 |
|  |  |  |  |  |  | data | 2024-10-16 |
| 186 | Vandens lygis abs. a. | m | spec. matavimo juosta | UAB „Geomina“ |  | 107,54 |  |
| 187 | Temperatūra | °C | skait. termometras |  |  | 11,9 |  |
| 188 | pH |  | LST EN ISO 10523:2012 | leidimas Nr. 1393732, |  | 7,71 |  |
| 189 | Eh | mV | potenciometrija | 2017-07-27 |  | 114 |  |
| 190 | Savitasis elektros laidis | µS/cm | LST EN 27888:1999 |  |  | 654 |  |
| 191 | Ištirpusių min. medž. suma | mg/l | apskaičiuojama |  |  | 620,661 |  |
| 192 | Permanganato skaičius | mg O/l | LST EN ISO 8467:2002 |  |  | 17,2 |  |
| 193 | ChDS | mg O/l | ISO 15705:2002 |  |  | 68,4 |  |
| 194 | Bendras kietumas | mg-ekv/l | LST ISO 6059:1998 |  |  | 9,05 |  |
| 195 | Karbonatinis kietumas | mg-ekv/l | apskaičiuojama |  |  | 7,35 |  |
| 196 | Cl- | mg/l | LST EN ISO 10304-1:2009 |  | 500 mg/l [5, 4] | 0,89 |  |
| 197 | SO42- | mg/l | LST EN ISO 10304 |  | 1000 mg/l [5, 4] | 2,9 |  |
| 198 | HCO3- | mg/l | LST ISO 9963-1 |  |  | 448 |  |
| 199 | CO32- | mg/l | apskaičiuojama |  |  | <6,7 |  |
| 200 | NO2- | mg/l | LST EN ISO 10304-1:2009 |  | 1 mg/l [5, 4] | 0,051 |  |
| 201 | NO3- | mg/l | LST EN ISO 10304-1:2009 |  | 100 mg/l [5, 4] | 0,11 |  |
| 202 | Na+ | mg/l | LST ISO 9964-3:1998 |  |  | 1,66 |  |
| 203 | K+ | mg/l | LST ISO 9964-3:1998 |  |  | 2,5 |  |
| 204 | Ca2+ | mg/l | LST ISO 6058:1998 |  |  | 137 |  |
| 205 | Mg2+ | mg/l | LST ISO 6059:1998 |  |  | 26,9 |  |
| 206 | NH4+ | mg/l | LST ISO 7150-1:1998 |  | 12,86 mg/l* [4] | 0,65 |  |
| 207 | Benzenas | µg/l | ISO 11423-1:1997 |  | 50 µg/l [5], 10 µg/l [4] | <0,6 |  |
| 208 | Ksilenas (izomerų suma) | µg/l | apskaičiuojama |  | 500 µg/l [5] | <1,9 |  |
| 209 | Toluenas | µg/l | ISO 11423-1:1997 |  | 1000 µg/l [5] | <1,2 |  |
| 210 | Etil-Benzenas | µg/l | ISO 11423-1:1997 |  | 300 µg/l [5] | <0,9 |  |
| 211 | p- ir m- Ksilenai | µg/l | ISO 11423-1:1997 |  |  | <1,9 |  |
| 212 | o- Ksilenas | µg/l | ISO 11423-1:1997 |  |  | <1,0 |  |
| 213 | BEA (C6-C10) koncentracija | mg/l | US EPA Method 8015C:2014 |  | 10 mg/l [6] | <0,14 |  |
| 214 | DEA (C10-C28) koncentracija | mg/l | US EPA Method 8015C:2007 |  |  | <0,13 |  |
| 215 | Cd | µg/l | LST EN ISO 15586:2004 | UAB „Vandens tyrimai“ | 6 µg/l [5], 10 µg/l [4] | <0,3 |  |
| 216 | Pb | µg/l | LST EN ISO 15586:2004 | leidimas Nr. 983766, | 75 µg/l [5], 32 µg/l [4] | 2,6 |  |
| 217 | Cr | µg/l | LST EN ISO 15586:2004 | 2012-10-29 | 100 µg/l [5], 500 µg/l [4] | 1,3 |  |
| 218 | Zn | µg/l | LST EN ISO 15586:2004 |  | 1000 µg/l [5], 3000 µg/l [4] | <40 |  |
| 219 | Cu | µg/l | LST EN ISO 15586:2004 |  | 2000 µg/l [5], 100 µg/l [4] | 5,7 |  |
| 220 | Ni | µg/l | LST EN ISO 15586:2004 |  | 100 µg/l [5], 40 µg/l [4] | 4,6 |  |
| 221 | As | µg/l | LST EN ISO 15586:2004 |  | 50 µg/l [5, 4] | 5,4 |  |
| 222 | Hg | µg/l | LST EN ISO 12846:2012 |  | 1 µg/l [5, 4] | <0,1 |  |
|  |  |  |  |  |  | gręžinio Nr.4 | 57817 |
|  |  |  |  |  |  | data | 2024-10-16 |
| 223 | Vandens lygis abs. a. | m | spec. matavimo juosta | UAB „Geomina“ |  | 107,82 |  |
| 224 | Temperatūra | °C | skait. termometras |  |  | 14,1 |  |
| 225 | pH |  | LST EN ISO 10523:2012 | leidimas Nr. 1393732, |  | 7,67 |  |
| 226 | Eh | mV | potenciometrija | 2017-07-27 |  | 208 |  |
| 227 | Savitasis elektros laidis | µS/cm | LST EN 27888:1999 |  |  | 1481 |  |
| 228 | Ištirpusių min. medž. suma | mg/l | apskaičiuojama |  |  | 1170,797 |  |
| 229 | Permanganato skaičius | mg O/l | LST EN ISO 8467:2002 |  |  | 3,08 |  |
| 230 | ChDS | mg O/l | ISO 15705:2002 |  |  | 34,4 |  |
| 231 | Bendras kietumas | mg-ekv/l | LST ISO 6059:1998 |  |  | 9,55 |  |
| 232 | Karbonatinis kietumas | mg-ekv/l | apskaičiuojama |  |  | 7,08 |  |
| 233 | Cl- | mg/l | LST EN ISO 10304-1:2009 |  | 500 mg/l [5, 4] | 160 |  |
| 234 | SO42- | mg/l | LST EN ISO 10304 |  | 1000 mg/l [5, 4] | 200 |  |
| 235 | HCO3- | mg/l | LST ISO 9963-1 |  |  | 432 |  |
| 236 | CO32- | mg/l | apskaičiuojama |  |  | <6,7 |  |
| 237 | NO2- | mg/l | LST EN ISO 10304-1:2009 |  | 1 mg/l [5, 4] | <0,016 |  |
| 238 | NO3- | mg/l | LST EN ISO 10304-1:2009 |  | 100 mg/l [5, 4] | 18 |  |
| 239 | Na+ | mg/l | LST ISO 9964-3:1998 |  |  | 188 |  |
| 240 | K+ | mg/l | LST ISO 9964-3:1998 |  |  | 6,68 |  |
| 241 | Ca2+ | mg/l | LST ISO 6058:1998 |  |  | 127 |  |
| 242 | Mg2+ | mg/l | LST ISO 6059:1998 |  |  | 39,1 |  |
| 243 | NH4+ | mg/l | LST ISO 7150-1:1998 |  | 12,86 mg/l* [4] | 0,017 |  |
| 244 | Benzenas | µg/l | ISO 11423-1:1997 |  | 50 µg/l [5], 10 µg/l [4] | <0,6 |  |
| 245 | Ksilenas (izomerų suma) | µg/l | apskaičiuojama |  | 500 µg/l [5] | <1,9 |  |
| 246 | Toluenas | µg/l | ISO 11423-1:1997 |  | 1000 µg/l [5] | <1,2 |  |
| 247 | Etil-Benzenas | µg/l | ISO 11423-1:1997 |  | 300 µg/l [5] | <0,9 |  |
| 248 | p- ir m- Ksilenai | µg/l | ISO 11423-1:1997 |  |  | <1,9 |  |
| 249 | o- Ksilenas | µg/l | ISO 11423-1:1997 |  |  | <1,0 |  |
| 250 | BEA (C6-C10) koncentracija | mg/l | US EPA Method 8015C:2014 |  | 10 mg/l [6] | <0,14 |  |
| 251 | DEA (C10-C28) koncentracija | mg/l | US EPA Method 8015C:2007 |  |  | <0,13 |  |
| 252 | Cd | µg/l | LST EN ISO 15586:2004 | UAB „Vandens tyrimai“ | 6 µg/l [5], 10 µg/l [4] | 0,4 |  |
| 253 | Pb | µg/l | LST EN ISO 15586:2004 | leidimas Nr. 983766, | 75 µg/l [5], 32 µg/l [4] | 6,6 |  |
| 254 | Cr | µg/l | LST EN ISO 15586:2004 | 2012-10-29 | 100 µg/l [5], 500 µg/l [4] | 8,7 |  |
| 255 | Zn | µg/l | LST EN ISO 15586:2004 |  | 1000 µg/l [5], 3000 µg/l [4] | <40 |  |
| 256 | Cu | µg/l | LST EN ISO 15586:2004 |  | 2000 µg/l [5], 100 µg/l [4] | 14 |  |
| 257 | Ni | µg/l | LST EN ISO 15586:2004 |  | 100 µg/l [5], 40 µg/l [4] | 15 |  |
| 258 | As | µg/l | LST EN ISO 15586:2004 |  | 50 µg/l [5, 4] | 7,2 |  |
| 259 | Hg | µg/l | LST EN ISO 12846:2012 |  | 1 µg/l [5, 4] | 0,23 |  |

Pastabos:

1Su ataskaita pateikiamos:

1) laboratorinių tyrimų protokolų kopijos;

2) pastabos apie ūkio subjektų aplinkos monitoringo programos (toliau – monitoringo programa) požeminio vandens monitoringo dalies vykdymą, tinklo būklę, vertinimo kriterijų viršijančius parametrus.

2Matavimo metodo ir laboratorijos lentelėje galima nerašyti, jeigu jie nurodyti tyrimų protokole.

3Teisės aktuose patvirtintos ribinės vertės, su kuriomis bus lyginami matavimų rezultatai.

4Stebimojo gręžinio identifikavimo numeris Žemės gelmių registre.

4 lentelė. Poveikio drenažiniam vandeniui monitoringo duomenys. Monitoringas nevykdomas.

5 lentelė. Poveikio aplinkai (dirvožemiui, biologinei įvairovei, reljefui, hidrografiniam tinklui, kraštovaizdžio vizualinei struktūrai) monitoringo duomenys.

| Eil. Nr. | Stebėjimo objektas | Nustatomi parametrai | Vertinimo kriterijus1 | Matavimų vieta |  | Matavimo atlikimo data ir laikas | Matavimų rezultatai | Matavimo metodas2 | Laboratorija, atlikusi matavimus |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | koordinatės | atstumas nuo taršos šaltinio, km |  |  |  | leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr. | leidimo ar akreditacijos pažymėjimo išdavimo data |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Dr. 1 | Sausųjų medžiagų kiekis, % | – | X: 6209986 Y: 454856 | 0,03 km PR kryptimi | 2024-10-16 | 85,5 | ISO 11465:1993, LST EN 12880:2002 | UAB „Geomina“ leidimas Nr. 1393732 | 2017.07.27 |
|  |  | NP indeksas | 800 mg/kg s. g. [6] |  |  |  | 1100 | LST EN ISO 16703:2011 |  |  |
|  |  | Naftalenas | 1,5·104 μg/kg [5] |  |  |  | 3,6 | ISO 13877:1998 skysčių chromatografija | UAB „Vandens tyrimai“ leidimas Nr. 983766 | 2012.10.29 |
|  |  | Fenantrenas | 1,2·106 μg/kg [5] |  |  |  | 6,2 |  |  |  |
|  |  | Antracenas | 7·104 μg/kg [5] |  |  |  | 1,4 |  |  |  |
|  |  | Fluorantenas | 4·104 μg/kg [5] |  |  |  | <1,0 |  |  |  |
|  |  | Pirenas | 25·104 μg/kg [5] |  |  |  | 5,9 |  |  |  |
|  |  | Chrizenas | 1·104 μg/kg [5] |  |  |  | 2,5 |  |  |  |
|  |  | Benzo(b)fluorantenas | 1,2·104 μg/kg [5] |  |  |  | 3,7 |  |  |  |
|  |  | Benzo(k)fluorantenas | 2,2·104 μg/kg [5] |  |  |  | 1,4 |  |  |  |
|  |  | Benzo(a)pirenas | 1,5·103 μg/kg [5] |  |  |  | 4,4 |  |  |  |
|  |  | Benzo(g,h,i)perilenas | 3·106 μg/kg [5] |  |  |  | 13 |  |  |  |
|  |  | Indeno(1,2,3-cd)pirenas | 2,5·104 μg/kg [5] |  |  |  | 4,4 |  |  |  |
|  |  | Kadmis | 2,5 mg/kg [5] |  |  |  | 0,49 | LST ISO 11047:2004 GF-AAS |  |  |
|  |  | Chromas | 300 mg/kg [5] |  |  |  | 22 |  |  |  |
|  |  | Varis | 100 mg/kg [5] |  |  |  | 43 |  |  |  |
|  |  | Nikelis | 150 mg/kg [5] |  |  |  | 20 |  |  |  |
|  |  | Švinas | 150 mg/kg [5] |  |  |  | 21 |  |  |  |
|  |  | Cinkas | 600 mg/kg [5] |  |  |  | 120 |  |  |  |
|  |  | Gyvsidabris | 0,75 mg/kg [5] |  |  |  | 1,8 | ISO 16772:2004 CV-AAS |  |  |
|  |  | Arsenas | 30 mg/kg [5] |  |  |  | 3 | ISO 20280-2007 GF-AAS |  |  |
|  | Dr. 2 | Sausųjų medžiagų kiekis, % | – | X: 6210077 Y: 454824 | 0,03 km Š kryptimi | 2024-10-16 | 88,1 | ISO 11465:1993, LST EN 12880:2002 | UAB „Geomina“ leidimas Nr. 1393732 | 2017.07.27 |
|  |  | NP indeksas | 800 mg/kg s. g. [6] |  |  |  | <80 | LST EN ISO 16703:2011 |  |  |
|  |  | Naftalenas | 1,5·104 μg/kg [5] |  |  |  | <1,0 | ISO 13877:1998 skysčių chromatografija | UAB „Vandens tyrimai“ leidimas Nr. 983766 | 2012.10.29 |
|  |  | Fenantrenas | 1,2·106 μg/kg [5] |  |  |  | <1,0 |  |  |  |
|  |  | Antracenas | 7·104 μg/kg [5] |  |  |  | <1,0 |  |  |  |
|  |  | Fluorantenas | 4·104 μg/kg [5] |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  | Pirenas | 25·104 μg/kg [5] |  |  |  | <1,0 |  |  |  |
|  |  | Chrizenas | 1·104 μg/kg [5] |  |  |  | <1,0 |  |  |  |
|  |  | Benzo(b)fluorantenas | 1,2·104 μg/kg [5] |  |  |  | <1,0 |  |  |  |
|  |  | Benzo(k)fluorantenas | 2,2·104 μg/kg [5] |  |  |  | <1,0 |  |  |  |
|  |  | Benzo(a)pirenas | 1,5·103 μg/kg [5] |  |  |  | <1,0 |  |  |  |
|  |  | Benzo(g,h,i)perilenas | 3·106 μg/kg [5] |  |  |  | <1,0 |  |  |  |
|  |  | Indeno(1,2,3-cd)pirenas | 2,5·104 μg/kg [5] |  |  |  | <1,0 |  |  |  |
|  |  | Kadmis | 2,5 mg/kg [5] |  |  |  | <0,15 | LST ISO 11047:2004 GF-AAS |  |  |
|  |  | Chromas | 300 mg/kg [5] |  |  |  | 5 |  |  |  |
|  |  | Varis | 100 mg/kg [5] |  |  |  | 5 |  |  |  |
|  |  | Nikelis | 150 mg/kg [5] |  |  |  | <4 |  |  |  |
|  |  | Švinas | 150 mg/kg [5] |  |  |  | 5 |  |  |  |
|  |  | Cinkas | 600 mg/kg [5] |  |  |  | 32 |  |  |  |
|  |  | Gyvsidabris | 0,75 mg/kg [5] |  |  |  | 0,07 | ISO 16772:2004 CV-AAS |  |  |
|  |  | Arsenas | 30 mg/kg [5] |  |  |  | 3 | ISO 20280-2007 GF-AAS |  |  |
|  | Dr. 3 | Sausųjų medžiagų kiekis, % | – | X: 6209936 Y: 454738 | 0 km | 2024-10-16 | 82,6 | ISO 11465:1993, LST EN 12880:2002 | UAB „Geomina“ leidimas Nr. 1393732 | 2017.07.27 |
|  |  | NP indeksas | 800 mg/kg s. g. [6] |  |  |  | <80 | LST EN ISO 16703:2011 |  |  |
|  |  | Naftalenas | 1,5·104 μg/kg [5] |  |  |  | 1,5 | ISO 13877:1998 skysčių chromatografija | UAB „Vandens tyrimai“ leidimas Nr. 983766 | 2012.10.29 |
|  |  | Fenantrenas | 1,2·106 μg/kg [5] |  |  |  | 1,5 |  |  |  |
|  |  | Antracenas | 7·104 μg/kg [5] |  |  |  | <1,0 |  |  |  |
|  |  | Fluorantenas | 4·104 μg/kg [5] |  |  |  | 1,5 |  |  |  |
|  |  | Pirenas | 25·104 μg/kg [5] |  |  |  | 1,9 |  |  |  |
|  |  | Chrizenas | 1·104 μg/kg [5] |  |  |  | <1,0 |  |  |  |
|  |  | Benzo(b)fluorantenas | 1,2·104 μg/kg [5] |  |  |  | <1,0 |  |  |  |
|  |  | Benzo(k)fluorantenas | 2,2·104 μg/kg [5] |  |  |  | <1,0 |  |  |  |
|  |  | Benzo(a)pirenas | 1,5·103 μg/kg [5] |  |  |  | <1,0 |  |  |  |
|  |  | Benzo(g,h,i)perilenas | 3·106 μg/kg [5] |  |  |  | <1,0 |  |  |  |
|  |  | Indeno(1,2,3-cd)pirenas | 2,5·104 μg/kg [5] |  |  |  | <1,0 |  |  |  |
|  |  | Kadmis | 2,5 mg/kg [5] |  |  |  | <0,15 | LST ISO 11047:2004 GF-AAS |  |  |
|  |  | Chromas | 300 mg/kg [5] |  |  |  | 8 |  |  |  |
|  |  | Varis | 100 mg/kg [5] |  |  |  | 8 |  |  |  |
|  |  | Nikelis | 150 mg/kg [5] |  |  |  | 5 |  |  |  |
|  |  | Švinas | 150 mg/kg [5] |  |  |  | 4 |  |  |  |
|  |  | Cinkas | 600 mg/kg [5] |  |  |  | 29 |  |  |  |
|  |  | Gyvsidabris | 0,75 mg/kg [5] |  |  |  | 0,05 | ISO 16772:2004 CV-AAS |  |  |
|  |  | Arsenas | 30 mg/kg [5] |  |  |  | 3 | ISO 20280-2007 GF-AAS |  |  |
|  | Dr. 4 | Sausųjų medžiagų kiekis, % | – | X: 6209889 Y: 454560 | 0,0 km PV kryptimi | 2024-10-16 | 84,4 | ISO 11465:1993, LST EN 12880:2002 | UAB „Geomina“ leidimas Nr. 1393732 | 2017.07.27 |
|  |  | NP indeksas | 800 mg/kg s. g. [6] |  |  |  | <80 | LST EN ISO 16703:2011 |  |  |
|  |  | Naftalenas | 1,5·104 μg/kg [5] |  |  |  | 1,2 | ISO 13877:1998 skysčių chromatografija | UAB „Vandens tyrimai“ leidimas Nr. 983766 | 2012.10.29 |
|  |  | Fenantrenas | 1,2·106 μg/kg [5] |  |  |  | 1,5 |  |  |  |
|  |  | Antracenas | 7·104 μg/kg [5] |  |  |  | <1,0 |  |  |  |
|  |  | Fluorantenas | 4·104 μg/kg [5] |  |  |  | 1,8 |  |  |  |
|  |  | Pirenas | 25·104 μg/kg [5] |  |  |  | 1,9 |  |  |  |
|  |  | Chrizenas | 1·104 μg/kg [5] |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  | Benzo(b)fluorantenas | 1,2·104 μg/kg [5] |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  | Benzo(k)fluorantenas | 2,2·104 μg/kg [5] |  |  |  | <1,0 |  |  |  |
|  |  | Benzo(a)pirenas | 1,5·103 μg/kg [5] |  |  |  | <1,0 |  |  |  |
|  |  | Benzo(g,h,i)perilenas | 3·106 μg/kg [5] |  |  |  | <1,0 |  |  |  |
|  |  | Indeno(1,2,3-cd)pirenas | 2,5·104 μg/kg [5] |  |  |  | <1,0 |  |  |  |
|  |  | Kadmis | 2,5 mg/kg [5] |  |  |  | <0,15 | LST ISO 11047:2004 GF-AAS |  |  |
|  |  | Chromas | 300 mg/kg [5] |  |  |  | 7 |  |  |  |
|  |  | Varis | 100 mg/kg [5] |  |  |  | 5 |  |  |  |
|  |  | Nikelis | 150 mg/kg [5] |  |  |  | 5 |  |  |  |
|  |  | Švinas | 150 mg/kg [5] |  |  |  | 4 |  |  |  |
|  |  | Cinkas | 600 mg/kg [5] |  |  |  | 31 |  |  |  |
|  |  | Gyvsidabris | 0,75 mg/kg [5] |  |  |  | 0,09 | ISO 16772:2004 CV-AAS |  |  |
|  |  | Arsenas | 30 mg/kg [5] |  |  |  | 3 | ISO 20280-2007 GF-AAS |  |  |

Pastabos:

1 Nurodomos teisės aktuose patvirtintos ribinės, siektinos arba kitos norminės vertės, su kuriomis bus lyginami matavimų rezultatai. Biologiniams matavimams bei stebėjimams (tarp jų ir ekotoksikologiniams), kuriems nėra nustatytų ribinių verčių, nurodomos kontrolinių matavimų ar kitos norminės arba atskaitinės (referentinės) vertės.

2 Nurodomas galiojantis teisės aktas, kuriuo įteisintas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas.“

III SKYRIUS.
Monitoringo (Išskyrus poveikio požeminiam vandeniui monitoringo) duomenų analizė

ir išvados apie Ūkio Subjekto veiklos poveikį aplinkai

5. Pateikiama technologinių procesų ir (ar) išmetamų / išleidžiamų teršalų, ir (ar) poveikio aplinkai (išskyrus poveikio požeminiam vandeniui) monitoringo duomenų analizė ir išvados, kokį poveikį ūkio subjekto veiklos veikiamiems aplinkos komponentams daro vykdoma veikla, kaip tokio poveikio galima išvengti ar jį sumažinti:

5.1. duomenų analizėje argumentuotai apibūdinama:

– technologinių procesų parametrų atitiktis teisės aktuose reglamentuotam (jei reglamentuotas) technologiniam režimui, neatitikimų, jei tokių buvo, priežastys ir jų poveikis (išmetamam ar išleidžiamam teršalų kiekiui ir aplinkos (oro, vandens) kokybei);

– išmetamo ar išleidžiamo teršalų kiekio atitiktis teisės aktuose reglamentuotam (jei reglamentuotas) ir (ar) leidimo sąlygose nustatytam kiekiui;

– jei vykdomas poveikio aplinkai monitoringas, ūkio subjekto išmetamo ar išleidžiamo teršalo sudaromas aplinkos (oro, vandens) užterštumo lygis (be foninio aplinkos užterštumo lygio ir su juo) ir jo palyginimas su tam teršalui nustatyta aplinkos (oro, vandens) kokybės norma.

5.2. išvadose pateikiama informacija apie ūkio subjekto vykdomos veiklos technologinių procesų parametrų laikymąsi, ūkio subjekto veiklos poveikį jo veikiamiems aplinkos komponentams (nurodant kitimo per pastaruosius metus tendencijas ir prognozuojamą poveikį) ir galimas tokio poveikio sumažinimo priemones (veiksmus).

5.3 pasiūlymai monitoringo programos tikslinimui ir monitoringo apimčių keitimui, jeigu monitoringo rezultatais tai galima pagrįsti.

- Poveikio paviršiniam vandeniui monitoringo rezultatai

Paviršinių nuotekų monitoringo postas (PNV) yra teritorijos pietrytinėje dalyje išleistuve į kanalą. Šioje vietoje paimti mėginiai atspindi įrenginio lietaus nuotekų įtaką paviršiniam vandeniui. Nevalytų paviršinių nuotekų monitoringo postas (PNN) įrengtas paviršinių nuotekų srauto reguliavimo šulinyje. 2024 metais vykdant monitoringo darbus mėginiai iš postų PNN ir PNV paimti keturis kartus per metus, t. y. kartą per ketvirtį. Juose matuoti fizikiniai-cheminiai parametrai (vandenilio jonų koncentracija (pH), savitasis elektros laidis (SEL) ir temperatūra (T)).

Taip pat buvo nustatytos chloridų koncentracijos, cheminis deguonies suvartojimas pagal bichromatą (ChDS), biocheminis deguonies suvartojimas per 7 paras (BDS7) ir naftos produktų kiekis (NP indeksas), sunkieji metalai. Poste PNV ištirti skendinčių medžiagų kiekiai. Vandens mėginiai buvo imami ir tvarkomi pagal LR galiojančius standartus [2, 3]. 2024 metais atliktų tyrimų protokolai pateikti šios ataskaitos prieduose.

Per metus atliktų tyrimų rezultatai ir jų nustatytais metiniais vidurkiais, su didžiausiomis leistinomis koncentracijomis (DLK) [7] ir atitikimas bendriesiems reikalavimams į gamtinę aplinką išleidžiamoms nuotekoms [7, 8] yra pateikti 6 lentelėje.

6 lentelė. Paviršinių (lietaus) nuotekų tyrimo rezultatai (2024 m.)

| Rodiklis | Vertinimo kriterijus | PNN |  |  | PNV |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | mažiausia vertė | metų vidurkis | didžiausia vertė | mažiausia vertė | metų vidurkis | didžiausia vertė |
| Temperatūra, °C | 30* | 5,1 | 14,2 | 20,5 | 4,6 | 13,8 | 20,7 |
| SEL, µS/cm | – | 3110 | 5663 | 10280 | 3120 | 5363 | 9100 |
| pH | 6,5-8,5* | 7,57 | 8,02 | 8,65 | 7,47 | 7,96 | 8,58 |
| Skendinčios medžiagos, mg/l | 30/50** | – | – | – | 13 | 15 | 16 |
| PS, mgO2/l | – | 3,45 | 5,02 | 5,99 | 4,18 | 5,78 | 6,71 |
| ChDS, mgO2/l | – | 6,44 | 25,36 | 36,9 | 7,23 | 21,31 | 27,4 |
| BDS7, mgO2/l | 23/34** | 1,53 | 6,76 | 17,3 | 1,75 | 4,62 | 10,3 |
| NP indeksas (C10-C40), mg/l | 5/7** | <0,10 | 0,08 | 0,32 | <0,10 | 0,1 | 0,4 |
| Cl-, mg/l | 1000*** | 722 | 1691 | 3300 | 712 | 1523 | 2700 |
| Cd, µg/l | 40*** | <0,3 | 0,33 | 0,93 | <0,3 | 0,43 | 1,1 |
| Pb, µg/l | 100*** | <1 | 0,98 | 3,9 | <1 | 1,25 | 3,8 |
| Cr, µg/l | 500*** | 4,3 | 9,3 | 19 | 6,1 | 10,43 | 19 |
| Zn, µg/l | 400*** | <40 | 17,8 | 71 | <40 | 12,5 | 50 |
| Cu, µg/l | 500*** | 49 | 28,7 | 42 | 20 | 31,8 | 49 |
| Ni, µg/l | 200*** | 13 | 78 | 200 | 14 | 77 | 210 |
| Hg, µg/l | 2*** | 0,14 | 0,67 | 1,8 | 0,28 | 0,67 | 1,5 |

Pastabos: * – Nuotekų tvarkymo reglamente [7], 1-oje lentelėje nurodyti bendrieji reikalavimai į gamtinę aplinką išleidžiamoms nuotekoms.

** – Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamente [8], V skyriuje nurodyti į aplinką išleidžiamų paviršinių nuotekų užterštumo reikalavimai, tai pat Nuotekų tvarkymo reglamente [7], 2 priedo B dalyje nurodyta DLK į gamtinę aplinką išleidžiamoms nuotekoms; kairėje – taikomi vidutinei metinei vertei, dešinėje – taikomi didžiausiai momentinei vertei.

*** – Nuotekų tvarkymo reglamente [7] nurodyta DLK į gamtinę aplinką išleidžiamoms nuotekoms, išreikštas kaip metinė vidutinė vertė.

| x | – viršijama vidutinė metinė vertė ir/ar DLK; – viršijama didžiausia momentinė vertė ir/arba bendrieji reikalavimai; |  |
| --- | --- | --- |
| x |  |  |
| x | – atkreiptinas dėmesys. |  |

2024 m. nevalytose nuotekose (PNN) nustatyta silpnai šarminė (vid. pH = 8,02) terpė, vidutinė metinė SEL vertė buvo 5663 µS/cm. BDS7  rodiklis išreiškiantis biologiškai skaidžių organinių medžiagų kiekį kito nuo 1,53 iki 17,3 mgO2/l. Organinės medžiagos kiekis, pagal ChDS rodiklį, siekė 6,44 – 36,9 mgO2/l. NP indeksas buvo neaukštas, siekė iki 0,32 mg/l. Chloridų kiekis buvo ganėtinai didelis ir vyravo 722 – 3300 mg/l ribose. Gyvsidabrio koncentracija kito 0,14 – 1,8 µg/l ribose. Nevalytos paviršinės nuotekos (PNN) į aplinką neišleidžiamos, todėl pagal nuotekų reglamentą [7] užterštumo reikalavimai postui PNN netaikomi.

Valytose nuotekose (PNV), vandens terpė buvo silpnai šarminė (vid. pH = 7,96), vidutinė metinė SEL vertė buvo buvo didelė – 5363 µS/cm. 2024 m. vidutinė skendinčių medžiagų metinė vertė siekė 15 mg/l, PS rodiklis – vid. 5,78 mgO2/l, ChDS – vid. 21,31 mgO2/l. BDS7 – vid. 4,62 mgO2/l. NP indekso kiekiai buvo nežymūs, siekė 0,4 mg/l (metinis vidurkis – 0,1 mg/l). Chloridų kiekiai kito nuo 712 iki 2700 ir vidutinė metinė vertė (1523 mg/l) 1,5 karto viršijo DLK taikomą į gamtinę aplinką išleidžiamoms nuotekoms. Gyvsidabrio kiekis siekė vid. 0,67 µg/l. Visų tirtų mikroelementų vidutinės metinės vertės DLK neviršijo.

IŠVADOS

2024 m. UAB „Toksika“ Šiaulių padalinio įrenginio, esančio Šiaulių r. sav., Jurgeliškių k., paviršinės nuotekos išleidžiamos į kanalą, ties postu PNV, neatitiko taikomų reikalavimų tik pagal chloridų vidutinę metinę vertę, kuri viršijo DLK taikomą į gamtinę aplinką išleidžiamoms nuotekoms. Iš posto PNN į aplinką paviršinės nuotekos neišleidžiamos, todėl pagal nuotekų reglamentą užterštumo reikalavimai postui PNN netaikomi.

- Poveikio dirvožemiui monitoringo rezultatai

UAB „Toksika“ Šiaulių padalinio įrenginio teritorijoje poveikio dirvožemio kokybei monitoringo tinklą sudaro 4 stebimieji postai. Dr. 1 – rytinėje teritorijos dalyje, Dr. 2 – šalia atliekų deginimo įrenginių komplekso, Dr. 3 – šalia neidentifikuotų atliekų sandėlio ir užterštų atliekų tvarkymo aikštelės, Dr. 4 – už pavojingų atliekų ilgalaikio sandėliavimo sekcijų. Teritorija patenka į Šiaulių miesto Birutės vandenvietės III-iosios SAZ juostos 3b sektorių, todėl taikytina RV [6] – molio gruntams III jautrumo taršai kategorijos teritorijai.

2024 m. paviršinis gruntas imtas iš 0 – 0,25 m gylio. Paėmimo poste Dr. 1 nustatyta padidėjusi NP indekso vertė – 1100 mg/kg ir padidėjusi gyvsidabrio koncentracija 1,8 mg/kg. Visuose kituose postuose nustatytos nežymios sunkiųjų metalų, daugiaciklių aromatinių angliavandenilių koncentracijos, tačiau jos atitiko taikomas vertes.

IŠVADOS

UAB „Toksika“ Šiaulių padalinio įrenginio teritorijoje esančiuose dirvožemio monitoringo postuose neleistinos taršos nustatyta tik Dr. 1 paėmimo vietoje. Joje nustatytas padidėjęs gyvsidabrio kiekis ir naftos produktų indeksas. Likusiuose paėmimo postuose tyrimų rezultatai atitiko vertinimo kriterijus. Siekiant įsitikinti, kad vykdoma ūkinė veikla nedaro nuolatinės taršos grunto kokybei, rekomenduojama pratęsti monitoringo tyrimus Dr. 1 tyrimo poste.

IV SKYRIUS.
 APIBENDRINANTI POVEIKIO POŽEMINIAM VANDENIUI MONITORINGO ATASKAITA 
SU DUOMENŲ ANALIZE IR IŠVADOMIS APIE ŪKIO SUBJEKTO VEIKLOS POVEIKĮ APLINKAI

6. Pateikiama (detali poveikio požeminiam vandeniui monitoringo duomenų analizė bei išvados apie ūkio subjekto veiklos poveikį aplinkai pateikiami kas 5 m.):

6.1. trumpa ūkio subjekto veiklos charakteristika;

6.2. monitoringo tinklo schema;

6.3. monitoringo ir laboratorinių darbų metodikų aprašymas;

6.4. monitoringo duomenų analizė, teršiančių medžiagų didėjimo ar mažėjimo tendencijų įvertinimas;

6.5. išvados apie ūkio subjekto veiklos poveikį požeminio vandens ištekliams ir jų kokybei;

6.6. rekomendacijos ūkio subjekto veiklai pagerinti, siekiant sumažinti arba nutraukti neigiamas jos pasekmes aplinkai;

6.7. rekomendacijos Monitoringo programos tikslinimui ir monitoringo apimčių keitimui, jeigu monitoringo rezultatais tai galima pagrįsti.

Poveikio požeminiam vandeniui monitoringo apžvalga

Tiriamo objekto monitoringo tinklą sudaro 7 gręžiniai Nr. 29478, 29482, 57813-57817. Pagal monitoringo programą [9] rudenį buvo išmatuotas gruntinio vandens lygis, fizikiniai-cheminiai parametrai (pH, Eh, SEL ir temperatūra).

7 lentelė. Kai kurių cheminių rodiklių palyginimas su RV ir DLK (2024 m.)

| Rodiklis, analitė | DLK [4] | RV [5] | 29478 | 29482 | 57813 | 57814 | 57815 | 57816 | 57817 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vandens lygis, m nuo ž. pav. | – | – | 0,48 | 1,90 | 1,63 | 1,66 | 2,02 | 1,48 | 1,43 |
| Vandens lygis, m abs. a. | – | – | 108,90 | 106,40 | 107,39 | 107,17 | 107,63 | 107,54 | 107,82 |
| BIMMS, mg/l | – | – | 901 | 733 | 943 | 1924 | 837 | 621 | 1171 |
| Bendras kiet., mg-ekv/l | – | – | 12,6 | 10,8 | 9,95 | 22,2 | 10,8 | 9,05 | 9,55 |
| PS, mgO2/l | – | – | 12,9 | 1,44 | 2,5 | 42,2 | 78,1 | 17,2 | 3,08 |
| ChDSCr, mgO2/l | – | – | 64,8 | 8,98 | 50,6 | 333 | 2390 | 68,4 | 34,4 |
| Cl, mg/l | 500 | 500 | 3,7 | 6,7 | 62 | 560 | 17 | 0,89 | 160 |
| SO4, mg/l | 1000 | 1000 | 3,7 | 16 | 42 | 110 | 4,2 | 2,9 | 200 |
| HCO3, mg/l | – | – | 652 | 519 | 583 | 657 | 590 | 448 | 432 |
| NO2, mg/l | 1 | 1 | 0,23 | <0,016 | <0,016 | <0,016 | <0,016 | 0,051 | <0,016 |
| NO3, mg/l | 50 | 100 | 5,9 | 0,32 | 0,53 | <0,034 | 0,088 | 0,11 | 18 |
| Na, mg/l | – | – | 3,38 | 5,46 | 77,1 | 189 | 9,16 | 1,66 | 188 |
| K, mg/l | – | – | 5,75 | 1,21 | 1,67 | 3,53 | 11,2 | 2,5 | 6,68 |
| Ca, mg/l | – | – | 185 | 137 | 141 | 342 | 157 | 137 | 127 |
| Mg, mg/l | – | – | 40,3 | 47,6 | 35,4 | 62,3 | 35,4 | 26,9 | 39,1 |
| NH4, mg/l | 12,86* | – | 0,61 | 0,076 | 0,054 | 0,18 | 12,9 | 0,65 | 0,017 |
| C6-C10 suma, mg/l | – | 10 | <0,14 | <0,14 | <0,14 | <0,14 | <0,14 | <0,14 | <0,14 |
| C10-C28 suma, mg/l | – | 10** | <0,13 | <0,13 | <0,13 | <0,13 | <0,13 | <0,13 | <0,13 |
| Kadmis (Cd), µg/l | 10 | 6 | <0,3 | <0,3 | <0,3 | <0,3 | 0,83 | <0,3 | 0,4 |
| Švinas (Pb), µg/l | 32 | 75 | 17 | 6,6 | 1,7 | 4,8 | 9,6 | 2,6 | 6,6 |
| Chromas (Cr), µg/l | 500 | 100 | 4,7 | <1 | 2,6 | 5 | 9,9 | 1,3 | 8,7 |
| Cinkas (Zn), µg/l | 3000 | 1000 | 56 | <40 | <40 | <40 | 1000 | <40 | <40 |
| Varis (Cu), µg/l | 100 | 2000 | 10 | <1 | 4,3 | 12 | 21 | 5,7 | 14 |
| Nikelis (Ni), µg/l | 40 | 100 | 16 | <2 | 5,1 | 190 | 300 | 4,6 | 15 |
| Arsenas (As), µg/l | 50 | 50 | 4 | <1 | 3,1 | 17 | 60 | 5,4 | 7,2 |
| Gyvsidabris (Hg), µg/l | 1 | 1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | 0,23 |

Pastabos:  * – perskaičiuota iš amonio azoto NH4-N vertės (10 mg/l);

| x | – viršijama RV [5]; – viršijama DLK [4]; |
| --- | --- |
| x |  |
| x | – analitės vertė yra padidėjusi. |

Taip pat laboratorijoje ištirta bendroji vandens cheminė sudėtis (pagrindinių jonų koncentracijos, permanganato skaičiaus (PS) reikšmė), apskaičiuota bendra ištirpusių mineralinių medžiagų suma (BIMMS), nustatyta ChDS reikšmė, mikroelementų koncentracija, aromatinių angliavandenilių, dyzelino bei benzino eilės angliavandenilių koncentracijos (3 lentelė). Vandens mėginiai buvo imami ir tvarkomi pagal LR galiojančius standartus [1, 3]. 2024 m. atliktų tyrimų protokolai pateikti prieduose. Tyrimų rezultatai ir jų palyginimas su didžiausiomis leistinomis koncentracijomis (DLK) [4], ribinėmis vertėmis (RV) [5] 7 lentelėje.

2024 m. gruntinio vandens lygis teritorijoje vyravo 0,48 – 2,02 m nuo ž. pav. ribose. Teritorijos požeminiame vandenyje dažniau vyravo oksidacinės (deguonies prisotintos) sąlygos (vid. Eh = 96 mV). Gręžiniuose Nr. 29482, 57816, 57813, 29478 ir 57817 vyravo silpnai šarminė vandens terpė (vid. pH= 7,70), o Nr. 57814 ir 57815 – neutrali (vid. pH = 7,06). SEL vertė yra vienas iš rodiklių, pagal kurį netiesiogiai galima spręsti apie bendro pobūdžio požeminio vandens užterštumą. Objekto teritorijoje slūgsančiame gruntiniame vandenyje SEL vertės kito nuo vidutinių iki aukštų, t. y. 654 – 2800 µS/cm intervale. Sprendžiant pagal šį rodiklį, teritorijoje didžiausias gruntinio vandens užterštumas pavojingų atliekų sąvartyno dalyje ties gręžiniu Nr. 57814.

PS rodiklis, atspindintis ištirpusios lengvai oksiduojamos organinės medžiagos kiekį, daugelyje gręžinių buvo nedidelis, didesni jie nustatyti gręžiniuose Nr. 57814 (42,2 mgO2/l) ir 57815 (78,1 mgO2/l). ChDS rodiklio, apibūdinančio bendrą vandenyje ištirpusios organinės medžiagos kiekį, reikšmės ties kiekvienu gręžiniu buvo skirtingos, kito nuo 8,98 iki 2390 mgO2/l. Didžiausia chloridų koncentracija (560 mg/l) viršijanti RV, nustatyta gręžinyje Nr. 57814, kuris yra šalia važiuojamosios dalies. Didesnės chloridų koncentracijos dažnai siejamos su šaltuoju metų laiku kelių barstymui naudojamos druskos patekimu į gruntinį vandenį. Sulfatų koncentracijos visuose gręžiniuose buvo nedidelės ir svyravo 2,9 – 200 mg/l.

Tiriant mineralinio azoto junginius nitritus ir nitratus nustatyta, kad nitritų kiekiai visuose gręžiniuose buvo labai minimalūs, siekė 0,23 mg/l, o nitratų kiekis svyravo nuo žemiau metodo aptikimo ribos iki 18 mg/l. Tuo tarpu amonio koncentracija labiausiai išsiskyrė gręžinyje Nr. 57815, kuriame nustatyta 12,9 mg/l DLK viršijanti koncentracija. Likusiuose gręžiniuose šios cheminės medžiagos kiekiai buvo nedideli, kito 0,017 – 0,65 mg/l ribose. Tarp pagrindinių jonų labiausiai dominavo kalcis (vid. 175 mg/l) ir hidrokarbonatai (554 mg/l), todėl vanduo buvo gamtinei aplinkai būdingo kalcio-hidrokarbonatinio tipo. Lengvųjų aromatinių angliavandenilių, dyzelino bei benzino eilės angliavandenilių teritorijos vandenyje aptikta nebuvo. Pagrindinių sunkiųjų metalų koncentracijos visuose gręžiniuose buvo leistinose ribose: kadmis (vid. 0,18 µg/l), švinas (vid. 6,99 µg/l), chromas (vid. 6,36 µg/l), cinkas (vid. 150,9 µg/l), arsenas (vid. 13,8 µg/l), gyvsidabris (vid. 0,03 µg/l), išskyrus nikelį, kurio koncentracija gręžiniuose Nr. 57814 ir 57815 (atitinkamai 190 µg/l ir 300 µg/l) viršijo nustatytą RV.

IŠVADOS

2024 m. UAB „Toksika“ Šiaulių padalinio, esančio Jurgeliškių k, Šiaulių r. sav., teritorijoje gruntinio vandens kokybė ties skirtingais gręžiniais buvo ne vienoda. Vandens mineralizacija kito nuo vidutinės iki padidėjusios, vanduo buvo padidėjusio kietumo ar kietas, daugumoje gręžinių nustatyta padidėjusi organinių medžiagų koncentracija. Gręžinyje Nr. 57814 nustatytos RV viršijančios chloridų ir nikelio koncentracijos, o gręžinyje Nr. 57815 RV viršijanti nikelio koncentracija bei DLK viršijanti amonio koncentracija. Likusiuose teritorijos gręžiniuose nei viena tirta cheminė analitė nesiekė ir neviršijo nustatytų vertinimo kriterijų. Aiškesnės cheminių analičių kitimo tendencijos ir ūkinės veiklos daromas tiesioginis poveikis požeminio vandens kokybei bus aptariami rengiant penkerių metų monitoringo duomenų apžvalgą.

Ataskaitą parengė:     UAB „Geomina“ Vyr. Aplinkos inžinierius Marius Turskis, tel.: 8-41 545536

(Vardas ir pavardė, telefonas)

__________________________________________		______________	____________________________		________________

(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)		         (Parašas)		              (Vardas ir  pavardė)				(Data)

LITERATŪRA

- LST ISO 5667-11:2009. Vandens kokybė. Bandinių ėmimas: 11-oji dalis. Nurodymai, kaip imti gruntinio vandens bandinius. Vilnius: Lietuvos standartizacijos departamentas, 2009.

- LST ISO 5667-10:2011. Vandens kokybė. Mėginių ėmimas. 10 dalis. Nurodymai, kaip imti nuotekų mėginius (tapatus ISO 5667-10:1992). Vilnius: Lietuvos standartizacijos departamentas, 2011.

- LST EN ISO 5667-3:2006. Vandens kokybė. Mėginių ėmimas. 3-oji dalis. Nurodymai, kaip konservuoti ir tvarkyti vandens mėginius. Vilnius: Lietuvos standartizacijos departamentas, 2006.

- Pavojingų medžiagų išleidimo į požeminį vandenį inventorizavimo ir informacijos rinkimo tvarka (Žin. 2003, Nr. 17-770; su vėlesniais pakeitimais).

- Cheminėmis medžiagomis užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimai (Žin., 2008, Nr. 53-1987; su vėlesniais pakeitimais).

- Naftos produktais užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimai LAND 9-2009 (Žin., 2009, Nr. 140-6174; su vėlesniais pakeitimais).

- Nuotekų tvarkymo reglamentas (Žin., 2006, Nr. 59-2103; su vėlesniais pakeitimais).

- Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentas (Žin., 2007, Nr. 42-1594; su vėlesniais pakeitimais).

- A. Saulytė-Uznienė. UAB „Toksika“ Šiaulių padalinio įrenginio, esančio Jurgeliškių k, 10, Šiaulių r. sav., požeminiam vandeniui monitoringo programa 2024–2028 m. UAB „Geomina“, Šiauliai, 2024.

- D. Gečiauskienė. UAB „Toksika“ Šiaulių padalinio įrenginio, esančio Šiaulių r. sav., Jurgeliškių k., aplinkos (poveikio dirvožemio kokybei) monitoringo programa. UAB „Geomina“, Šiauliai, 2020 m.